Da .acf a .sdf

- Requisiti di Sistema e Software

Per replicare questo ambiente, è necessario disporre dei seguenti componenti:

- Sistema Operativo: Windows 10/11 con WSL2 (Windows Subsystem for Linux) e distribuzione Ubuntu 22.04 LTS.

- Simulatore: Gazebo Sim (versione Harmonic o Garden, conforme alle specifiche SDF 1.9).

- Driver Grafici: Supporto per WSLg. In caso di problemi di permessi con la GPU (/dev/dri/renderD128), è richiesto il rendering software tramite variabili d'ambiente.

- Linguaggi: Python 3 (per la futura automazione .acf) e XML/SDF per la modellazione.

- Configurazione dell'Ambiente e Repository

I file sono organizzati per separare la definizione del modello fisico dalla configurazione del mondo di simulazione.

I modelli devono essere posizionati in una cartella specifica affinché Gazebo possa risolverli tramite l'URI model:// :

- ~/.gz/sim/models/zefiro_vtol/model.sdf : Definizione fisica e sensori.

- ~/.gz/sim/models/zefiro_vtol/model.config : Metadati del modello.

- ~/zefiro_world.sdf : Configurazione del mondo (luci, plugin di sistema, inclusione drone).

- ~/zefiro_template.sdf : File sorgente per l'iniezione dei dati aerodinamici/inerziali.

- Analisi Dettagliata dei File

- model.config : Contiene i metadati necessari a Gazebo per identificare il modello. <name> deve corrispondere alla cartella che lo contiene.

- model.sdf : Definisce la gerarchia dei link e dei sensori.

Ogni link contiene le proprietà <inertial> (massa e inerzia), <visual> (forma visibile) e <collision> (geometria per il calcolo dei contatti).

IMU: Inserito nel link fuselage, pubblica dati su zefiro/imu.

NavSat (GPS): Fornisce coordinate geografiche su zefiro/gps.

Plugin Motori: Utilizza il sistema MulticopterMotorModel. È stato configurato in CamelCase (es. <jointName>) per garantire la compatibilità con il parser C++ di Gazebo Sim.

- zefiro_world.sdf : Configura il motore fisico e i "driver" software.

- Physics: Gestisce la gravità e le collisioni.

- SceneBroadcaster: Invia i dati grafici alla GUI.

- Imu / NavSat: Plugin che attivano la lettura dei dati dai sensori definiti nel modello.

- <include>: Carica il drone nella scena specificando la sua posa iniziale (<pose>).

- Comandi Operativi Principali

- Configurazione Percorsi:

Export GZ_SIM_RESOURCE_PATH=$GZ_SIM_RESOURCE_PATH:~/.gz/sim/models

Questo comando istruisce Gazebo a cercare il modello zefiro_vtol nella

tua cartella locale.

- Lancio della simulazione:

export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 (A volte non funziona, non so perché)

gz sim -v 4 ~/zefiro_world.sdf

export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1: Risolve il problema del Permission denied sulla GPU.

- Verifica Dati Sensori (in un nuovo terminale):

gz topic -e -t /zefiro/imu

Da usare quando la simulazione sta runnando. Dovrebbero comparire dei numeri

5.  Sviluppi Futuri

- Integrazione delle Mesh (Geometria Complessa): Sostituire i tag <geometry> con riferimenti a file mesh esterni (formati .stl o .dae) all'interno dei tag <visual> e <collision> per riflettere la reale aerodinamica

- Automazione del Parsing (.acf → .sdf)

- Sistema di Conversione Unità di Misura: Conversione Imperiale → SI: Poiché i file .acf utilizzano spesso il sistema imperiale (libbre, pollici, piedi), lo script Python dovrà integrare una libreria di conversione per garantire che i dati inseriti nell'SDF siano in chilogrammi e metri, come richiesto da Gazebo.

- Plugin Aerodinamico (Lift & Drag):   Oltre alla massa e ai motori, mancano le definizioni per il LiftdragPlugin.

6.  Collegamento model.sdf (Converter.py)  Gazebo (Da testare)

- Crea la cartella specifica per il drone: mkdir -p ~/zefiro_vtol/models/zefiro_vtol_converted

- Spostati sulla cartella: cd ~/zefiro_vtol/models/zefiro_vtol_converted

- Dentro la cartella devono essere messi il file model.sdf e model.config

- Nella Home directory deve essere presente anche zefiro_world.sdf

- Lancia export GZ_SIM_RESOURCE_PATH=$HOME/.gz/sim/models e gz sim -v 4 ~/zefiro_world.sdf